## ANEXO 7.D.2

### CATALOGO DE CONCEPTOS

### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA.

LICITACION PÚBLICA ESTATAL

No. EO-920005999-E1-2017

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, PARA LA DES TECNOLÓGICA”

|  |  |  |  | DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DE 17.50 M DE LARGO X 14.80 M DE ANCHO, EN TRES NIVELES. CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 Y 21 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE, ESTRUCTURA CON TRABES, LOSA DE PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL Y DE AZOTEA A BASE DE CONCRETO ARMADO, AZOTEA TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO DURANODIK CUPRUM DE 2" y 3",PUERTAS DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA, ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE RED E HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E D I F I C I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL POR CAPITULO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAP. 1 CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAP. 2 ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAP. 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAP. 4 HERRERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAP. 5 INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAP. 6 OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL EDIFICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA 16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | CIM01 CIM03 CIM05 CIM07 CIM09 CIM11 CIM13 CIM15 CIM17 |  |  |  |  |  | CAPITULO 1. CIMENTACION LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DEL EDIFICIO), INCLUYE; EXTRACCION DE TOCONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y DIAMETRO, DESPALME DEL TERRENO CON UN ESPESOR DE 20 CM. Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA A 1 KM. EXCAVACION EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECANICOS, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONFO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A 1 KM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRA Y NIVELADO. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN. DIAM. #2 FY = 2530 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAM. #5 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  |  |  | M2 M3 M2 KG. KG. KG. KG. M2 M3 |  |  |  |  |  | 290.27 181.73 129.81 84.42 1662.71 898.17 36.50 156.93 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | CIM19 CIM21 CIM23 CIM25 CIM27 CIM29 CIM31 CIM33 CIM35 |  |  |  |  |  | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 20 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON BLOCK TIPO PESADO 14x20x40 CM. ASENTADO CON MORTERO, CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5. CASTILLO (K0) F'C=250 KG/CM2 DE 14X15 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @10-@ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K1) F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K2) F'C=250 KG/CM2 DE 14X25 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K3) F'C=250 KG/CM2 DE 14X30 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4 MAS 4 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K4) F'C=250 KG/CM2 DE 20X30 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4 MAS 4 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K5) F'C=250 KG/CM2 DE 20X30 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K6) F'C=250 KG/CM2 DE 14X45 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K7) F'C=250 KG/CM2 DE 20X34X25 CM.(VER DETALLE EN PLANO) ARMADO C/5 VARILLAS DEL #4 MAS 4 VARILLAS DEL #3, Y ESTRIBOS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. |  |  |  |  |  | M2 ML ML ML ML ML ML ML ML |  |  |  |  |  | 111.71 5.40 13.70 5.00 18.40 6.00 4.00 7.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | CIM37 CIM39 CIM41 CIM43 CIM45 EST01 EST03 EST05 |  |  |  |  |  | CADENA DE DESPLANTE (CD1) F'C=250 KG/CM2 DE 14X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CADENA DE DESPLANTE (CD2) F'C=250 KG/CM2 DE 20X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, @20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD1 ( EN TRES CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT PRIMARIO S DE IMPERQUIMIA, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD2 ( EN TRES CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT PRIMARIO S DE IMPERQUIMIA, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/MAQUINARIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. CAPITULO 2. ESTRUCTURA CIMBRA P/LOSAS, TRABES Y COLUMNAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 M.M. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PUNTALES CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. CIMBRA P/MUROS DE CONCRETO ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 M.M. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PUNTALES CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. CIMBRA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, ACABADO COMÚN INCLUYE; PLOMEADO, NIVELADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, PUNTALES, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS Y CHAFLAN. |  |  |  |  |  | M2 ML ML ML ML M2 M2 M2 |  |  |  |  |  | 116.24 22.68 116.24 22.68 229.31 643.15 47.66 221.55 |  |  |  |  |  | TOT. CAP. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | EST07 EST09 EST11 EST13 EST15 ALB01 ALB03 ALB05 |  |  |  |  |  | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA. DIAM. #2 FY = 2530 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSA, T.M.A. ¾”, INCL: COLOCADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS DE AZOTEA, T.M.A. ¾”, ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCIÓN DEL 4% (2 KG) POR CADA BULTO DE CEMENTO. INCLUYE: ELEVACIONES Ó BOMBEO DEL CONCRETO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CAPITULO 3. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5, ACABADO COMÚN. MURO DE 21 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5, ACABADO COMÚN. ELABORACIÓN DE MURO DIVISORIO DE TABLACEMENTO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: POSTES DE REFUERZO CAL. 20 Y CANALES CAL. 22, DE 6.35 CM DE ANCHO, RESANADOR, TORNILLERÍA, CINTA DE REFUERZO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA |  |  |  |  |  | KG. KG. KG. M3 M3 M2 M2 M2 |  |  |  |  |  | 921.77 5,039.58 2720.84 100.50 47.10 762.04 144.31 37.62 |  |  |  |  |  | TOT. CAP.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | ALB07 ALB09 ALB11 ALB13 ALB15 ALB17 ALB19 ALB21 ALB23 |  |  |  |  |  | CASTILLO (K0) F'C=250 KG/CM2 DE 14X15 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @10-@ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K1) F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K2) F'C=250 KG/CM2 DE 14X25 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K3) F'C=250 KG/CM2 DE 14X30 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4 MAS 4 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K4) F'C=250 KG/CM2 DE 20X30 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4 MAS 4 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K5) F'C=250 KG/CM2 DE 20X30 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K6) F'C=250 KG/CM2 DE 14X45 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K7) F'C=250 KG/CM2 DE 20X34X25 CM.(VER DETALLE EN PLANO) ARMADO C/5 VARILLAS DEL #4 MAS 4 VARILLAS DEL #3, Y ESTRIBOS DEL #2, 1 @ 5, 8 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA (CI1) F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS. |  |  |  |  |  | ML ML ML ML ML ML ML ML ML |  |  |  |  |  | 39.33 114.68 42.79 172.98 53.52 35.68 65.21 17.84 211.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | ALB25 ALB27 ALB29 ALB31 ALB33 ALB35 |  |  |  |  |  | CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA (CI2) F'C=250 KG/CM2 DE 21X25 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS. CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA (CCI1) F'C=250 KG/CM2 DE 6X14 CM. PARA REFUERZO DE MURO, ARMADA C/2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 6 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS. CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA (CCI2) F'C=250 KG/CM2 DE 6X20 CM. PARA REFUERZO DE MURO, ARMADA C/2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL #2, 1 @ 5, 6 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS. CADENA DE CONCRETO (MV) F'C=200 KG/CM2 DE 10X14 CM. ARMADO C/2 VARILLAS DE 3/8", GRAPAS #2 @ 20 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS. (VER DETALLE) CADENA DE CONCRETO (MV2) F'C=200 KG/CM2 DE 10X21 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DE 3/8", Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS. (VER DETALLE) RAMPA PARA ESCALERA EN FORMA DE "U" DE 1.45 M DE ANCHO POR 7.00 MT DE LARGO Y 12 CM DE ESPESOR, CON DOS DESCANSOS DE1.20 MT DE ANCHO Y 1.45 M DE LARGO (VER SECCIÓN EN PLANO), RAMPA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL #3 FY= 4200 KG/CM2 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE; TRAZO, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES, ANCLAJE A CADENAS Y TRABES, ARMADO DE PARRILLA, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. 3/4", COLADO, VIBRADO, CURADO, AREA DE DESCANSOS CON ACABADO DESLAVADO, ELABORACIÓN DE NARIZ EN DESCANSOS PARA DOS ESCALONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  |  | ML ML ML ML ML LOTE |  |  |  |  |  | 29.24 74.65 47.58 50.20 7.40 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | ALB37 ALB39 ALB41 ALB43 ALB45 ALB47 |  |  |  |  |  | FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON ACABADO DESLAVADO, CON PERALTES DE 18 CM., 30 CM. DE HUELLA Y 1.45 MT DE LONGITUD, FORJADO DE NARIZ CON TUBERIA DE 3" CIMBRA APARENTE, ARMADO CON VAR. DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, COLADO EN SITIO. INCLUYE; NARIZ Y CIMBRA APARENTE, TRAZO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLANADO RÚSTICO EN MUROS, CADENAS Y CATILLOS PARA RECIBIR AZUEJO, CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE CON TERMINADO UNIFORME, INCLUYE; ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. APLANADO FINO EN MUROS, CADENAS Y CASTILLOS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE CON TERMINADO UNIFORME, INCLUYE; ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. APLANADO SERROTEADO EN MUROS, CON GRANZÓN DE 3/8" DE DIAM. CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE CON TERMINADO UNIFORME, INCLUYE; ANDAMIOSA CUALQUIER ALTURA, TRAZO, BOQUILLAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. FIRME DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10. ACABADO RÚSTICO, INCLUYE; COLADO, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, TRASLAPES DE MALLA DE 10 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. PISO DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, INCLUYE; COLADO EN SECCIONES, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  |  | PZA. M2 M2 M2 M2 M2 |  |  |  |  |  | 28.00 35.21 2247.72 187.47 215.61 7.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | ALB49 ALB51 ALB53 ALB55 ALB57 ALB59 |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA CALIDAD DE 20X30CM, MODELO GAMA COLOR GRIS MCA. PORCELANITE, ASENTADO CON PEGAZULEJO BLANCO MCA. INTERCERAMIC, JUNTA CIEGA, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE; CORTES RECTOS Y A 45° GRADOS, REMATES Y EMBOQUILLADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PRIMERA CALIDAD CATANIA GRIGIO DE 40X40 MCA. INTERCERAMIC, ASENTADA CON ADHESIVO GRIS MCA. PORCELANITE Y MORTERO CEMENTO–ARENA 1/2:4, JUNTA DE 5 MM, INCLUYE; EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CON SELLADOR INTEGRADO COLOR A ESCOGER, DETALLES, CORTES RECTOS Y A 45° Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, MCA. COMEX, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN APLANADO FINO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PLAFON, TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINILICO 5 X1, MCA. COMEX, REBABEAR, BOQUILLAS, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOR INDICADO EN OBRA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, MCA. COMEX, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN APLANADO SERROTEADO EN MUROS Y COLUMNAS, TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINILICO 5 X1, MCA. COMEX, REBABEAR, BOQUILLAS, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOR INDICADO EN OBRA. PINTURA DE ESMALTE EN ZOCLO DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE MURO, INCLUYE; TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PINTURA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS, CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO UNIPLAS FLEXONANO DE 4 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO, MCA. IMPERQUIMIA., INCL; PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE IMPERCOAT PRIMARIO S, CALAFATEO DE GRIETAS EN CASO DE EXISTIR Y CHAFLANES CON IMPERCOAT CEMENTO AT, REMATE DE TRASLAPES, RETOQUE EN UNIONES Y EN PERIFERIA CON PINTURA REFLECTIVA, APLICACION EN CALIENTE, RECORTES, ACARREO, ELEVACION DE LOS MATERIALES A LOSAS DE AZOTEA DEL EDIFICIO, Y GARANTÍA POR ESCRITO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA. |  |  |  |  |  | M2 ML M2 M2 PZA. M2 |  |  |  |  |  | 35.21 595.31 1542.74 187.47 559.60 269.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | ALB61 HER01 HER03 HER05 HER07 |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINAS MODELO GENOVA COLOR CHAMPANGEPARA VENTANAS, INCLUYE: CORTINEROS ESTANDAR, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CAPITULO 4. HERRERÍA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL (P-1) DE 2.20M DE ALTURA X 1.50 MT DE ANCHO, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DURANODIK-CUPRUM DE 3", CON DOS FIJOS LATERALES DE 0.75 MT X 2.20 MT Y 2 FIJOS SUPERIORES DE 0.46MT X 1.50MT (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, 2 PUERTAS BATIENTES DE 0.75MT X 2.20 MT CON BISAGRA HIDRAÚLICA DE PISO (MCA. JACKSON) JALADERAS DE BARRA AL INTERIROR Y EXTERIOR, SELLADO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA (P-2) DE 2.20M DE ALTURA X 1.30M DE ANCHO, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DURANODIK-CUPRUM DE 3", CO FIJO SUPERIOR DE 0.46MT X 1.30 MT (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, BARRA ANTIPANICO CON SEGURO DE RESBALON Y BISAGRA HIDRAULICA DE PISO (MCA. JACKSON), FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (P-3) CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM, DE 0.80 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA, BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO, TERMINADA CON TINTA AL ALCOHOL MCA. SAYER-LACK, COLOR A ESCOGER, SEGUIDA DE SELLADOR NS-1000, PARA TERMINAR CON BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE T-0028/A, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TUBULAR, LLAVE DE LATON BRILLANTE, MCA. PHILLIPS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (P-4) CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM, DE 0.90 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA, BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO, TERMINADA CON TINTA AL ALCOHOL MCA. SAYER-LACK, COLOR A ESCOGER, SEGUIDA DE SELLADOR NS-1000, PARA TERMINAR CON BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE T-0028/A, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TUBULAR, LLAVE DE LATON BRILLANTE, MCA. PHILLIPS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |  | M2 PZA. PZA. PZA. PZA. |  |  |  |  |  | 111.24 1.00 1.00 1.00 1.00 |  |  |  |  |  | TOT. CAP. 4 ALB Y ACAB. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | HER09 HER11 HER13 HER15 HER17 |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (P-5) CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM, DE 1.00 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA, BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO, TERMINADA CON TINTA AL ALCOHOL MCA. SAYER-LACK, COLOR A ESCOGER, SEGUIDA DE SELLADOR NS-1000, PARA TERMINAR CON BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE T-0028/A, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TUBULAR, LLAVE DE LATON BRILLANTE, MCA. PHILLIPS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (P-6) CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM, DE 1.30 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA, BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO, TERMINADA CON TINTA AL ALCOHOL MCA. SAYER-LACK, COLOR A ESCOGER, SEGUIDA DE SELLADOR NS-1000, PARA TERMINAR CON BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE T-0028/A, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TUBULAR, LLAVE DE LATON BRILLANTE, MCA. PHILLIPS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DURANODIK - CUPRUM DE 2" EN VENTANAS CON SECCIONES FIJAS, CORREDIZAS Y PERSIANAS, FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. REPIZÓN DE ALUMINIO, CORTES, SEGUROS DE EMBUTIDO, RIELES Y BISAGRAS EN VENTANA; SELLADO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DURANODIK - CUPRUM DE 3" EN VENTANAS CON SECCIONES FIJASY DE PROYECCIÓN FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. REPIZÓN DE ALUMINIO, CORTES, SELLADO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METÁLICO PARA ESCALERA (VER DISEÑO EN PLANO) A 0.90 M DE ALTURA, HECHO A BASE DE POSTES DE APOYO Y PASAMANOS DE PERFIL TUBULAR REDONDE DE 3' CED. 30, FIJADOS A PLACAS DE DE ACERO DE 4" X 4" X 3/16" DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VAR, #4, AHOGADAS EN ESCALONES DE CONCRETO, 3 ENTREPAÑOS CON PERFIL TUBULAR REDONDO CED. 30 DE 1" DE DIAM, INCL; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALKIDALICO, COLOR A ESCOGER, MANO DE OBRA Y EQUIPO. |  |  |  |  |  | PZA PZA M2 M2 ML |  |  |  |  |  | 30.00 1.00 112.62 24.48 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  |  |  |  |  | HER19 HER21 HER23 |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METÁLICO PARA PASILLO (VER DISEÑO EN PLANO) A 0.93 M DE ALTURA DEL NPT. HECHO A BASE DE POSTES DE APOYO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR ZINTRO DE 2"X1" CAL. 18, SOLDADO A PLACA DE 3"X3"X3/16" POR MEDIO DE REDONDO DE 1/2", PLACA CON 2 ANCLAS DE 3/8" AHOGADA EN LOSA DE CONCRETO, PASAMANOS DE PERFIL TUBULAR REDONDO NEGRO DE 2' CED. 30, SOLDADO A POSTES DE APOYO POR MEDIO DE REDONDO DE 1/2", 2 ENTREPAÑOS CON PERFIL TUBULAR REDONDO NEGRO DE 1" CED. 30, INCL; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALKIDALICO, COLOR A ESCOGER, MANO DE OBRA Y EQUIPO. SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO DE MODULO DE MAMPARAS M1 PARA 2 SANITARIOS, CON PERFIL DE ALUMINIO CUPRUM DE 3”, COLOR NATURAL ADONIZADO CON CUBIERTA DE ACRÍLICO BLANCO DE 4 MM ESPESOR. MODULO DE MAMPARAS CON 2 PUERTAS DE 0.65 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTURA, 2 SECCIONES FIJAS DE 0.31 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTURA Y 1 DIVISIÓN DE 1.20 M DE LARGO POR 1.50 M DE ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: FIJACIÓN DE MAMPARAS C/TAQUETES Y TORNILLOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGURO Y JALADERA PARA PUERTA, REMACHES, CORTES, SELLADO GENERAL CON SILICON ANTIHONGOS, SELLADOR ACRILASTIC EN MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO DE MODULO DE MAMPARAS M2 PARA 2 SANITARIOS, CON PERFIL DE ALUMINIO CUPRUM DE 3”, COLOR NATURAL ADONIZADO CON CUBIERTA DE ACRÍLICO BLANCO DE 4 MM ESPESOR. MODULO DE MAMPARAS CON 2 PUERTAS DE 0.65 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTURA, 2 SECCIONES FIJAS DE 0.55 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTURA Y 1 DIVISIÓN DE 1.20 M DE LARGO POR 1.50 M DE ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: FIJACIÓN DE MAMPARAS C/TAQUETES Y TORNILLOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGURO Y JALADERA PARA PUERTA, REMACHES, CORTES, SELLADO GENERAL CON SILICON ANTIHONGOS, SELLADOR ACRILASTIC EN MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |  | LOTE LOTE LOTE |  |  |  |  |  | 2.00 1.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |  |
|  |  |  | HER25 HER27 HER29 IEL 01 IEL 03 |  |  |  |  |  | SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO DE MAMPARA M3 PARA MINGITORIO, DE 0.90MT DE ALTUTA POR 0.50 MT DE ANCHO, CON PERFIL DE ALUMINIO CUPRUM DE 3”, COLOR NATURAL ADONIZADO CON CUBIERTA DE ACRÍLICO BLANCO DE 4 MM ESPESOR.(VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: FIJACIÓN DE MAMPARA C/TAQUETES Y TORNILLOS, REMACHES, CORTES, SELLADO GENERAL CON SILICON ANTIHONGOS, SELLADOR ACRILASTIC EN MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. ELABORACIÓN DE DOMO EN FORMA DE ARCO, DE 2.45 MT DE ANCHO POR 6.40 MT DE LARGO Y 0.80 MT DE ALTURA, CON BASE Y REFUERZOS A BASE DE ALUMINIO DURANODIK DE 2" A UNA SEPARACIÓN DE 1.28MT EN SENTIDO TRANSVERSAL Y A CADA 0.40MT EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO COLOR HUMO DE 8MM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SUJECIÓN A BASE DE CONCRETO, CORTES, DESPERDICIOS, REMACHES, SELLADO DE JUNTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO DURANODICK - CUPRUM DE COLOR NATURAL ADONIZADO DE 2", DE 40CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTURA, FIJADO C/TAQUETES Y TORNILLOS. INCLUYE: ESPEJO DE 6MM. DE ESPESOR, CORTES, SELLADOR ACRILASTIC EN MARCO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CAPITULO 5. INSTALACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA SAL. DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13 MM. Ó 19 MM, INCL. SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 13 MM Ó 19 MM, CABLE CALIBRE INDICADO, VER PLANO ELECTRICO, TAPA GALVANIZADA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SAL. DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA, INCLUYE; RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELECTRICO), SUM Y COL. DE INTERRUPTOR, PLACA MARCA QUINZIÑO, LINEA EVOLUCION, COLOR MARFIL, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |  |  | LOTE LOTE PZA. SAL SAL |  |  |  |  |  | 1.00 1.00 2.00 62.00 38.00 |  |  |  |  | TOT. CAP. 4 HERERIA Y CARP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |  |  |
|  |  | IEL 05 IEL 07 IEL 09 IEL 11 IEL 13 IEL 15 IEL 17 IEL 19 |  |  |  |  |  | SAL. PARA TRES APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE; RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELECTRICO), SUM Y COL. DE 3 INTERRUPTORES, PLACA DE 3 VENTANAS MARCA QUINZIÑO, LINEA EVOLUCION, COLOR MARFIL, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SAL. DE CONTACTO CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE 19MM Y SOBRETAPA, INCL. RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 13 MM Y 19MM., CABLE CALIBRE INDICADO, SUM. Y COL. DE TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX Y PLACA, BTICINO MX COLOR BLANCO, (VER PLANO ELECTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MODELO MONTISI II MCA. TECNOLITE, MODELO LTLLED-2281-2/40, LUZ FRÍA, INCLUYE: SUJECIÓN DE LUMINARIA A PLAFÓN, GABINETES, DIFUSORES, LAMPARAS, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MODELO FUZHOU MCA. TECNOLITE, MODELO TLLED-503/7W/S, LUZ FRÍA, INCLUYE: SUJECIÓN DE LUMINARIA A PARED, GABINETES, DIFUSORES, LAMPARAS, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE PARA EXTERIOR, MODELO ZAGREB WPM-72, MCA. TECNOLITE, INCLUYE; DIFUSOR, LAMPARA, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA NQ442L1C14 MCA. SQUARE D, CON 1 TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 51 MM, CONECTADOS AL REGISTRO PRINCIPAL, (6ML APROXIMADAMENTE) INCLUYE: CURVAS, CONECTORES, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO1X20 MCA. SQUARE 'D. INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SALIDA CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 25MM, CON SOBRETAPA DE 25 MM, INCL.: RANURA, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 25 MM, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |  |  | SAL. SAL. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. SAL. |  |  |  |  |  | 1.00 80.00 53.00 3.00 6.00 1.00 28.00 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |  |
|  |  |  | IEL21 IEL23 IFO01 IFO03 IFO05 IAL01 IHS 01 IHS 03 |  |  |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBO PAD DE 101MM. DE 6.10MT DE LONGITUD SUMINISTRO DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL.6 AWG MCA. CONDUMEX, CABLE PARA ALIMENTAR EDIFICIO. INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA SAL. DE RED CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE 19MM INCL. RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 13 Y 19 MM. (VER PLANO DE RED), Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SAL. DE RED CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 25 MM, CON SOBRETAPA DE 25 MM, INCL. RANURA, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 25 MM. VER PLANO DE RED; Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO 51 MM, INC; EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CONEXIÓN A REGISTROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, VER PLANO DE RED. INSTALACIÓN DE ALARMAS SALIDA PARA EL SISTEMA DE ALARMAS, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13 MM O 19 MM, VER PLANO DE ALARMAS , INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM 0 19 MM. TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. INST. HIDRAHULICA-SANITARIA SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 2" CON DESCARGA A TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 4"(VER PLANO). INCLUYE; RANURAS, CONEXIONES, TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 2" Y 4", PEGAMENTO P/PVC MCA. PEGALON PIGMENTADO, ACCESORIOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4" CON DESCARGA A REGISTROS SANITARIOS, VER PLANO DE INSTALACIONES. INCLUYE; RANURAS, CONEXIONES, TUBERIA DE PVC DE 4", PEGAMENTO P/PVC MCA. PEGALON PIGMENTADO, ACCESORIOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. |  |  |  |  |  |  | TRAMO ML. SAL. SAL. ML SAL. SAL. SAL. |  |  |  |  |  | 30.00 180.00 67.00 2.00 12.00 2.00 3.00 6.00 |  |  |  |  | TOT. INST. ELEC. TOT. INST. FIBRA ÓPTICA. TOT. INST. ALARMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |  |  |  |
|  | IHS 05 IHS07 IHS 09 IHS 11 IHS 13 |  |  |  |  |  | SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE Ø 1/2" TIPO "M" CONECTADA A LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE Ø 3/4" DE COBRE TIPO "M". (VER PLANO HIDRAHULICO) INCLUYE: RANURAS, MATERIALES PARA SOLDAR, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN A LINEA DE ALIMENTACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. SUMINISTRO, COLOCACION Y AMACIZADO DE LAVABO URBAN MCA. CORONA LÍNEA BÁSICA, COLOR BLANCO, CODIGO 5820. INCLUYE; PEDESTAL, LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO COD. 242 MCA. URREA, CON MANERAL QG ACABADO CROMO, MCA. URREA, MANGUERA FEXIBLE P/LAVABO MCA. COFLEX, CESPOL PARA LAVABO DE LATON MCA. URREA,VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERIOR DE 1/2" MCA. NACOBRE, CONECTOR CRE DE 1/2" DE COBRE, SELLADO GENERAL CON SILICON BLANCO ANTIHONGOS, CINTA TEFLON PARA ROSCAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO, COLOCACION Y AMACIZADO DE SANITARIO MODELO VIENNA EL MCA. CORONA LÍNEA BÁSICA, COLOR BLANCO, CÓDIGO 3857. INCLUYE; ASIENTO Y TAPA PARA INODORO MODELO REGENCY, LLAVE DE CONTROL ANGULAR COMPACTA 401 BSC MCA. URREA, MANGUERA FEXIBLE P/WC MCA. COFLEX, VALVULA DE CARGA Y DESCARGA, MANIJA METALIZADA, TORNILLOS DE ACOPLAR DE BRONCE Y DEMAS ACCESORIOS PARA TANQUE BAJO; PIJAS P/ WC, CONEXIONES, MATERIALES DE FIJACION, SELLADO GENERAL CON SILICON BLANCO ANTIHONGOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMNISTRO, COLOCACION Y AMACIZADO DE MINGITORIO DE CERAMICA, MOD. VERONA 05 MCA. CORONA LÍNEA INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, CÓDIGO 3621, CON LLAVE DE CONTROL PARA MIGITORIO 17MG URREA. INCLUYE; PIJAS, MENSULAS, TORNILLOS Y MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES, SELLADO GENERAL CON SILICON BLANCO ANTIHONGOS PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA UNIVERSAL DE PVC CON REJILLA DE METAL CROMADO MARCA FLEXIMATIC, INCLUYE; MATERIALES PARA CONEXION A SALIDA SANITARIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |  |  | PZA PZA PZA PZA. PZA |  |  |  |  |  | 7.00 2.00 4.00 1.00 2.00 |  |  |  |  | TOT. INST, HIDRÁULICA Y SANITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | P. UNITARIO |  |  |  |  |  | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |
| OEX01 OEX 03 OEX 05 |  |  |  |  |  | CAP. 6 OBRA EXTERIOR REGISTRO ELÉCTRICO EN INTERIOR DE EDIF. DE 80X80X80 CM. INTERIOR, CON TABIQUE BLANCO LIGERO 10X14X28 CM, APLANADO INT. CON MORTERO, CEM-ARENA 1:5, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ANGULO DE 1 1/4"X3/16" y 1"X3/16", ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CAMA DE GRAVA, INC.; 2 ARGOLLAS DE ACERO DE 11/2" DE DIAM., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA Y ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. REGISTRO PARA RED DE DATOS DE 60X60X60 CM. INTERIOR, CON TABIQUE BLANCO LIGERO 10X14X28 CM, APLANADO INT. CON MORTERO, CEM-ARENA 1:5, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ANGULO DE 1 1/4"X3/16" y 1"X3/16", ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CAMA DE GRAVA, INC.; 2 ARGOLLAS DE ACERO DE 11/2" DE DIAM., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA Y ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. REGISTRO SANITARIO DE 60X60X70 CM. INTERIOR CON TABICON 10X14X28CM, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO Y EXTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARENA PROP 1:5, CON ELABORACIÓN DE MEDIAS CAÑAS, PISO DE CONCRETO SIMPLE, ACABADO PULIDO. INCLUYE; TAPA DE CONCRETO DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ANGULO DE 1 1/4"X1/8" y 1"X1/8", 2 ARGOLLAS DE ACERO DE 1/2" DE DIAM. ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA. (VER DETALLE). |  |  |  |  |  |  | PZA. PZA PZA. |  |  |  |  |  | 1.00 1.00 2.00 |  |  |  |  | TOT. CAP. 6OBRA EXTERIOR SUBTOTAL 16 % I.V.A TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |